|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет “Информатика и системы управления”

Кафедра “Системы обработки информации и управления”

Отчет по домашнему заданию №2

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

Выполнил:

студент группы

ИУ5-54Б

Шараев В.А.

Проверил:

Галкин В.А

2025 г.

#### Вариант 21

#### Требуется, используя кодирование кодом Хэмминга Х [7,4],

#### определить корректирующую способность этого кода Сk.

#### 1. Метод решения задачи для варианта задания

#### Для оценки корректирующей способности кода необходимо перебрать все возможные векторы ошибок, сгруппировав их по кратности (числу единиц i).

#### Имитируя канал связи, передаём закодированное сообщение (для информационного вектора 1011 — кодовое слово 0110011), накладывая последовательно все вектора ошибок каждой кратности.

#### Имитируя приёмник, вычисляем синдром ошибки. Если синдром ненулевой, пытаемся исправить ошибку, инвертируя бит в позиции, указанной синдромом. После исправления проверяем, совпадает ли полученное кодовое слово с исходным. Если совпадает — ошибка исправлена (увеличиваем счётчик Nk для данной кратности).

#### После перебора всех ошибок кратности i вычисляем Ck= NkCni, где Cni=7i

2. Модель канала связи. Алгоритмы кодирования, декодирования, вычисления корректирующей способности кода для ошибок всех возможных кратностей

### Передатчик имитируется вычислением кодового слова Хэмминга для фиксированного информационного вектора 1011 → 0110011.

### Канал связи имитируется наложением (XOR) векторов ошибок всех возможных кратностей.

### Приёмник имитируется вычислением синдрома и попыткой исправления одиночной ошибки (стандартный декодер Хэмминга [7,4]).

Алгоритм кодирования кодом Хэмминга [7,4]:

- Информационный вектор 1011 размещается в позициях 3,5,6,7.

- Вычисляются проверочные биты в позициях 1,2,4 по чётности соответствующих групп.

- Результат: кодовое слово 0110011.

Алгоритм декодирования кодом Хэмминга [7,4]:

- Для принятого вектора r вычисляется синдром E (3 бита):

h1 = ⊕ битов в позициях с 1 в младшем бите номера (1,3,5,7)

h2 = ⊕ битов в позициях с 1 во втором бите (2,3,6,7)

h3 = ⊕ битов в позициях с 1 в старшем бите (4,5,6,7)

- Если E = 0 — ошибка отсутствует или не обнаружена.

- Если E ≠ 0 — инвертировать бит в позиции E (десятичное значение).

- Полученное слово считается исправленным

Алгоритм вычисления корректирующей способности кода Ck для ошибок всех возможных кратностей:

Формула:  Cki= NkC7i

По определению: корректирующая способность кода Ck для ошибок кратности i — отношение числа исправленных ошибок Nk к общему числу ошибок данной кратности 7i.

Для каждой кратности i вводится счётчик Nk = 0, который увеличивается на 1, если после декодирования получено исходное кодовое слово.

Алгоритм повторяется для i от 1 до 7, формируется таблица с i, 7i, Nk и Ck (в долях единицы или процентах).

Реализация на Python:

import math

from itertools import combinations

def hamming_encode(info):

data = [int(b) for b in info]

k = len(data)

r = 0

while 2 ** r < k + r + 1:

r += 1

n = k + r

code = [0] * n

j = 0

for i in range(1, n + 1):

if i & (i - 1) != 0:

code[i - 1] = data[j]

j += 1

for p in range(r):

pos = 2 ** p

parity = 0

for i in range(1, n + 1):

if i & pos:

parity ^= code[i - 1]

code[pos - 1] = parity

return ''.join(map(str, code))

def hamming_syndrome(received):

received = [int(b) for b in received]

n = len(received)

r = 0

while 2 ** r <= n:

r += 1

syndrome = 0

for p in range(r):

pos = 2 ** p

parity = 0

for i in range(1, n + 1):

if i & pos:

parity ^= received[i - 1]

if parity:

syndrome += pos

return syndrome

info_vector = '1011'

v = hamming_encode(info_vector)

print("Кодовое слово:", v)

n = 7

print("i\tCin\tNo\tCo\tNk\tCk")

for i in range(1, n + 1):

Cin = math.comb(n, i)

Nk = 0

No = 0

for err_pos in combinations(range(n), i):

r_list = list(v)

for p in err_pos:

r_list[p] = '1' if r_list[p] == '0' else '0'

r = ''.join(r_list)

synd = hamming_syndrome(r)

if synd != 0:

No += 1

corrected = r

if 1 <= synd <= n:

corr_list = list(r)

corr_list[synd - 1] = '1' if corr_list[synd - 1] == '0' else '0'

corrected = ''.join(corr_list)

else:

corrected = r

if corrected == v:

Nk += 1

Co = No / Cin if Cin > 0 else 0

Ck = Nk / Cin if Cin > 0 else 0

print(f"{i}\t{Cin}\t{No}\t{round(Co, 3)}\t{Nk}\t{round(Ck, 3)}")

3. Заполненная программно таблица результатов:

4. Выводы

В ходе выполнения домашнего задания получены практические навыки по реализации алгоритмов кодирования и декодирования кодом Хэмминга [7,4], а также программного определения корректирующей способности кода.

Код Хэмминга [7,4] обладает полной корректирующей способностью для одиночных ошибок (Ck = 1 при i=1), что соответствует теории (d=3, t=1). Для ошибок кратности i≥2 корректирующая способность равна нулю — декодер либо не обнаруживает ошибку, либо исправление приводит к дополнительным ошибкам.

Это подтверждает, что код Хэмминга предназначен именно для исправления одиночных ошибок.

#### 5. Список используемой литературы и URL-ссылок

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003

- http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/

6. Электронная копия отчёта и программы (включая исходные модули)

Электронная копия отчёта и исходный код программы доступны на удалённом репозитории github: https://github.com/jayus-9/Network